# FOUGA CM 170

Manuel de l’équipage — Partie Texte

CHAPITRE II — Section II : Utilisation courante

# 2.1.  INSPECTION EXTERIEURE (planche 55)

S’assurer que le nez de l’avion est sensiblement face au vent si celui-ci dépasse 20 nœuds.

Avant de faire l’inspection extérieure proprement dite, le pilote devra vérifier dans les cabines :

a) avant

- disjoncteurs enclenchés à l’exception des disjoncteurs d’armement

- présence et fixation du couteau brise-verrière

- robinets carburant fermés et boutons injection allumage non coincés

- sélecteur secours train sur « NORMAL »

- palette de train en position basse

- frein de parking tiré

- essai de la pompe de dégivrage et contrôle blocage

- oxygène : plein

- vide-vite et démarreur au neutre

- brancher la batterie de bord et vérifier :

  - tension 25,5 V mini

  - jaugeur : plein complet

  - compensateur au neutre

  - volets rentrés

- vérifier caches prises totales enlevés, brancher le réchauffage anémomètre AV et AR, vérifier le fonctionnement

- couper le réchauffage anémomètres AV et AR puis couper la batterie.

b) arrière

- présence et fixation du couteau brise-verrières

- boutons injection - allumage non coincés

Le pilote fait le tour de l’avion dans le sens des aiguilles d’une montre en partant de la pointe avant. Il vérifie l’état des surfaces et des bords d’attaques ; il examine plus particulièrement les points suivants :

1 - Etat de la calotte du phare

  - Hauteur amortisseur avant : (l’amortisseur ne doit pas arriver en butée quand on appuie sur le nez de l’avion)

  - Etat de la trappe avant

  - vérifier : gonflage, usure et glissement du pneu avant, le verrouillage de l’antishymmy (levier baissé et verrouillé)

  - Etat et fixation des antennes VOR

2 - Fermeture capotage avant

  - Fermeture porte récupération étuis

  - Cache prise statique enlevé

  - Porte étanche de visite fermée

  - Caches prises totales enlevés

  - Etat glace de largage secours verrière

3 - Cache d’entrée d’air enlevé et état du couloir d’air

  - Etat du capotage entrée d’air intrados et extrados

  - Etat et fixation verrière postes radio

  - Etat des antennes radio-compas

4 - Demi-train droit : hauteur amortisseur (trois doigts minimum pour un avion ayant le plein complet carburant)

  - Etat des trappes - état et glissement du pneu, cale en place

  - Interdiction mécanique de relevage enlevée

5 - Fermeture des portes de visite intrados

  - Etat antenne VHF secours

6 - Bidon : état, fixation et fermeture remplissage.

7 - Eclisses enlevées, jeu et état du tab d’aileron, état des surfaces (aérofreins rentrés)

8 - Verrouillage et état des volets hypersustentateurs (jeu latéral)

9 - Fermeture des portes supérieures du fuselage

  - Etat antenne VHF1

  - Prise de parc (branchement ou fermeture éventuels)

10 - Etat et fermeture capotage réacteur

  - Cache sortie tuyère enlevé - vérifier l’absence de jeu tuyère

11 - Pas de flaque de pétrole sous l’avion

12 - Etat arête ventrale et roulette de protection

13 - Eclisses enlevées, état et manœuvre des gouvernes, jeu et position au neutre des tabs de profondeur

14 - Etat et fermeture des portes de visite

  - Etat et fixation du feu de position arrière

15 - Vérifications identiques côté gauche.

# 2.2.  INSTALLATION DE L’EQUIPAGE

ATTENTION En cas de vol seul place avant, vérifier en place arrière : 1) prise d’air extérieure fermée 2) présence et fixation du couteau brise-verrière 3) harnais du siège attachés 4) tube d’oxygène attaché 5) boîte à cartes fermée 6) contact interdiction de tir suivant mission 7) rampe arrière fermée 8) bouton gonflage boudin enfoncé 9) oxygène 100% - sélecteur « secours » sur « normal » 10) verrière arrière fermée et verrouillée

Le pilote utilise le marchepied pour monter à la place AV ou AR.

1 - Vérifier le débattement des commandes

2 - Se sangler et vérifier le fonctionnement du système de blocage des sangles d’épaule à l’aide de la manette placée sur le bord extérieur avant gauche du siège

3 - Accrocher le mousqueton parachute ou harnais au siège

4 - Régler le siège en hauteur à l’aide de la poignée à bouton située du côté droit

Régler le palonnier à l’aide de la manivelle

5 - Ajuster l’équipement de tête

6 - Brancher la prise radio - passer le cordon radio sous le harnais parachute

7 - Brancher la chenille du masque à la tuyauterie du bord - fixer la pince sur le renfort du harnais droit de l’avion

  - Fixer la chenille du masque sur la sangle horizontale du parachute

8 - Vérifier la pression oxygène et le fonctionnement du blinker, tester débit 100%

  - Passer sur « N »

  - Tester débit secours

9 - Si la pression d’oxygène est nulle ou si elle tombe à zéro après quelques inspirations, s’assurer avec l’aide d’un mécanicien que le robinet d’isolement (paroi droite) n’est pas fermé.

# 2.3.  VERIFICATIONS INTERIEURES AVANT LA MISE EN ROUTE

L’inspection cabine se fait de la gauche vers la droite (se souvenir que tous les interrupteurs sont sur contact quand on les manœuvre soit vers le haut, soit vers l’avant, soit vers l’extérieur).

1 - Mettre le contact batterie

  - S’assurer que le disjoncteur batterie sur le tableau de bord est bien enfoncé

  - Faire brancher la batterie d’aérodrome, si elle doit être utilisée pour la mise en route

2 - Brancher le téléphone de bord et régler le volume de la gauche vers la droite

BANQUETTE GAUCHE

1 - Disjoncteurs enfoncés

2 - Eclairage rhéostats sur Arrêt

  - Feux de NAV sur arrêt

  - Interrupteurs UV et secours sur arrêt (Marche - intensité réglée si vol de nuit)

5 - Pressurisation sur Fermée

6 - Phare sur Arrêt (vérifié si vol de nuit)

7 - Manettes des gaz en butée arrière

8 - Robinets carburant en Butée arrière

9 - Sélecteur train « Normal-Secours » : bouton « NORMAL » enfoncé

10 - Sélecteur secours A.F sur Sélecteur = SORTIE

Sortir les A.F en secours

Revenir sur Normal

11 - Compensateur profondeur - testé puis à zéro (5° en piqué si gros bidon)

12 - Commande train baissée

13 - Lampe BP sur Eteinte - testée

14 - Alarme train éteinte - testée

PANNEAU CENTRAL

15 - Montre de bord remontée, à l’heure

16 - Machmètre sur zéro

17 - Viseur (installé) : Pare-soleil baissé

18 - Pompe dégivrage verrouillée (vérifiée en hiver)

19 - Lampes feu éteintes - testées

20 - Jaugeur 725 L

21 - Lampe verrière allumée

22 - Compas de secours - Etat - cap indiqué

TABLEAU DE BORD

23 - Compte-tour et anémomètre sur zéro

24 - T4 entre 0 et 100°C (température ambiante approximative)

25 - Altimètre et Vario : sur zéro

26 - Indicateur de virage : alarme effacée

27 - Indicateur train - 3 vertes allumées

- Deuxième jeu = testé

- 3 rouges = testés

28 - T° huile : entre 0 et 40°C

29 - Pression d’huile à 0

30 - Pression hydraulique - 250 secours

- 0 à 250 normal

31 - Lampe géné allumée

32 - Réchauffage anémomètre sur Arrêt : lampe allumée (occultée si vol de nuit)

33 - Horizon et Gyro compas : sur Arrêt

BANQUETTE DROITE

34 - Lampe 150 L. (10 mn de vol) éteinte - testée

35 - Interrupteurs Armement sur Arrêt (viseur, armes de bord, roquettes)

36 - VHF, R/C, VOR sur Arrêt

37 - Démarreur sur Arrêt : lampe éteinte - testée

38 - Vide-vite au neutre - Lampes testées

39 - Disjoncteurs enfoncés

# 2.4.  MISE EN ROUTE (voir planche 56)

La mise en route s’effectue normalement sur batterie d’aérodrome, elle peut éventuellement s’effectuer sur la batterie de bord.

S’assurer :

extérieurement

- de la mise en place d’un extincteur

- de la présence d’un mécanicien compétent muni d’un extincteur de piste

- de l’absence d’obstacles aux abords de l’avion

- de l’absence de personnel ou de matériel à proximité des entrées d’air.

intérieurement

- que les manettes des gaz et des robinets « coupe-feu » sont en butée arrière

- que les disjoncteurs « démarrage » et « B.P. » sont enfoncés

La mise en route s’effectue normalement sur la batterie de bord (vérifier la tension au voltmètre) et avec la main gauche nue (vérification des boutons d’injection - allumage).

Le réacteur gauche est démarré en premier afin que la génératrice puisse fournir ensuite l’énergie nécessaire au démarrage du réacteur droit.

## 2.4.1.  Démarrage normal

### 2.4.1.1.  Utilisation batterie d’aérodrome

1 - Faire signe au mécanicien - Extincteur en place. Abords dégagés

2 - Commande des gaz en butée arrière

3 - Robinet carburant gauche sur OUVERT

4 - Démarreur sur Marche à gauche - lampe allumée

5 - 1000 - 1200 tr/mn : injection

6 - T4 décollée d’au moins 100°C - INJECTION = ARRET - VERIFIE

7 - 4000 tr/mn - Démarreur sur ARRET - Lampe éteinte

8 - Vérifications - Ralenti sur 6200 - 7000 tr/mn

  - T4 max. à 450°C

  - Pression d’huile à 0,5 mini

9 - Mise en route du réacteur droit - Identique au gauche

10 - Batterie de champ vérifiée débranchée

11 - Afficher 10 000 tr/mn sur les deux réacteurs - Extinction lampe géné à 7500 tr/mn

ATTENTION Démarrage sur batterie de bord 1 - Mettre en route le réacteur gauche (même procédure) 2 - Afficher 10 000 tr/mn 3 - Vérifier la charge génératrice : voltmètre 28,5 V 4 - Mettre en route le réacteur droit.

### 2.4.1.2.  Instruments et équipements radio

1 - Voltmètre sur 28,5 V

2 - Réchauffage anémomètre en marche, lampe éteinte

3 - Horizon artificiel sur marche : bloquer l’horizon avant mise en route

4 - Gyro-compas sur marche

5 - Viseur sur marche

6 - VHF, R/C, VOR sur marche

## 2.4.2.  Incident de démarreur

Si le réacteur ne tourne pas dès que le démarreur est sur marche, couper le démarreur, s’assurer que la manette des gaz est sur butée ralenti (le micro-rupteur qu’elle commande coupe le circuit de démarrage). Recommencer la manœuvre. Si elle reste sans effet, ne pas insister, le réacteur pouvant être bloqué.

## 2.4.3.  Incident au démarrage

1 - Pas d’indication compte-tour :

  - démarreur sur arrêt

  - vérifier manette des gaz sur plein ralenti

2 - Après 10 secondes d’injection, pas d’indication T4 ou T4 ≥ 600°C

  - robinets carburant sur arrêt

  - démarreur sur arrêt

De plus, arrêter le réacteur si :

- régime de 5000 tr/mn non atteint avant 30 sec.

- temps de passage incorrect entre le 1er et le 2ème cycle (normal 6 à 10 sec.)

- emballement du démarreur

- accélération anormale entre la coupure démarreur et le régime ralenti.

ATTENTION Avant d’effectuer un 2ème essai : - attendre l’arrêt complet du réacteur - effectuer une ventilation si nécessaire Si le 2ème essai est inopérant : faire rechercher la panne.

SI DEMARREUR INOPERANT, VERIFIER MANETTE DES GAZ PLEIN RALENTI

ATTENTION - si la température dépasse 600°C, arrêter le démarrage : (fermer immédiatement le robinet coupe-feu - s’assurer du retour du bouton injection. Placer l’interrupteur de démarreur sur « arrêt » - couper les disjoncteurs suivants : démarreur et pompe BP) - si la température atteint 700°C (fermeture tardive du robinet coupe-feu), le noter sur la forme 11 - ceci n’est toléré que cinq fois au cours de la vie du réacteur. - si la température dépasse 700°C, le réacteur doit être retourné en usine. NOTA : si la température extérieure est inférieure à 0°C, la limite de 600°C est portée à 650°C pour le réacteur gauche.

# 2.5.  VERIFICATIONS AVANT ROULAGE

1 - Verrière fermée - verrouillée - Boudin gonflé

2 - Pressurisation sur marche, réglée

3 - Volets essayés (sortis - rentrés)

4 - Aéro-freins rentrés - Pression hydraulique vérifiée

5 - Gyro compas : Comparer avec compas secours, inverseur d’asservissement sur « Asservissement gyro », indicateur d’asservissement à zéro.

6 - Vérifications ensemble radio :

  - VOR - Fréquence affichée ; Indicatif et QDM = vérifiés

  - R/C - a) sur antenne : Fréquence affichée, Indicatif vérifié ; b) sur automatique : Gisement vérifié ; c) sur antenne : Volume réglé au minimum

  - VHF - Essais des fréquences

# 2.6.  ROULAGE

1 - Demander l’autorisation de roulage - Q.F.E noté et affiché

2 - Afficher 15 000 tr/mn sur FREINS - Pression hydraulique : normal 250 et secours 250

3 - Vérifier les abords dégagés à gauche et à droite

4 - Enlever le frein de parking

5 - Dès que l’avion avance - Freins normaux testés

6 - Réduire les gaz avant de virer

7 - Rajuster les gaz en fin de virage - Régime moyen 10 000 tr/mn

8 - Après la sortie de parking :

  - tester le frein de secours

  - vérifier les instruments de vol (horizon, gyro compas, indicateur de virage)

  - vérifier les instruments d’aide à la navigation (R/C, VOR)

ATTENTION Pour les avions équipés de réservoirs de 230 litres pleins, il est impératif de rouler lentement (risque de déformation des ailes). De plus, la garde au sol est très faible.

# 2.7.  ACTIONS VITALES AVANT DECOLLAGE

Afficher 10 000 tr/mn sur les deux réacteurs, puis effectuer les actions vitales :

1 - Verrière fermée, verrouillée, lampe éteinte

2 - Boudin gonflé

3 - Pressurisation branchée

4 - Volets à 15°

5 - A.F. rentrés

6 - Manettes de gaz serrées

7 - Compensateur réglé

8 - Commandes libres

9 - Altimètre réglé, erreur notée

10 - Gyro-compas sur asservissement gyro

11 - Harnais serrés, bloqués - Mousqueton accroché

12 - Oxygène 100% - fonctionnement blinker

13 - Pétrole - Jaugeur (transfert vérifié)

- bidons (pas de fuite à droite) (pas de fuite à gauche)

ATTENTION En école, les actions vitales se font avion arrêté au point de manœuvre.

# 2.8.  ALIGNEMENT

- Avion dans l’axe - 10 000 tr/mn : Régler horizon (sans action sur les freins).

- Arrêter l’avion dans l’axe de la piste

- Sur FREINS : Afficher plein gaz

- Vérifier :

1 - Instruments moteur

  - Régimes : 21 500 (+50 / -100)

  - T4 : ≤ 650°C - autorisé 665°C, maximum 3 secondes

  - Pressions d’huile : 3,5 à 4,5

  - T° d’huile : 10 à 85°C

  - Pressions hydrauliques : 250

  - Voltmètre : 28,5 V

2 - Instruments de vol

  - gyro-compas : OFU (+5 d’erreur)

  - altimètre - vario - horizon.

3 - Pas de lampe rouge

4 - Index chrono

# 2.9.  DECOLLAGE

- Lâcher les freins et simultanément enclencher le chronomètre.

- Contrôler le roulement à l’aide des freins puis du palonnier (efficace vers 50 nœuds).

- 70 nœuds : déjauger.

- 90 nœuds ; décollage (bidons 122 litres).

- 100 nœuds ; décollage (bidons 230 litres).

- 110 - 120 nœuds / 500 pieds vario - Freins, arrêt des roues, train rentré, doit être verrouillé avant 140 nœuds.

- 130 nœuds / 1000 pieds vario - Volets rentrés en une seule fois.

- A 300 pieds, vérifications après décollage :

  - train rentré - pas de lampe rouge

  - volets rentrés

  - instruments moteur - régime T4, pressions et température d’huile, pression hydraulique, voltmètre

  - instruments de vol - horizon, aiguille, gyro-compas, badin, altimètre, vario

  - pétrole : transfert, pas de fuite aux bidons.

ATTENTION Par vent de travers, mettre au gauchissement dans le vent.

ATTENTION Si après avoir effectué la manœuvre de relevage du train, une ou plusieurs lampes rouges restent allumées, ressortir le train à une vitesse comprise entre 120 et 140 nœuds. Attendre quelques secondes que la pression hydraulique remonte au maximum et, à une altitude de sécurité, refaire la manœuvre de relevage du train. Le temps de manœuvre est de 4 secondes environ. Si la lumière rouge persiste, sortir le train, vidanger les bidons et atterrir.

NOTA : Sur piste mouillée - Déjauger le plus tôt possible pour éviter les extinctions réacteurs par projection d’eau.

# 2.10.  MONTEE (planches 59 et 60)

Quelle que soit la configuration, sauf avec bombes et roquettes, suivre la loi de montée suivante :

- prendre après le décollage : Vi = 220 nœuds et la conserver jusqu’à M.i = 0,45 (environ 16 000 pieds). Maintenir ensuite M.i = 0,45 constant.

NOTA : Voir limitations § 3.1.1.

Tous les 5000 pieds en montée et toutes les 10 minutes :

1 - Moteur

  - régime, température tuyères (ne pas dépasser maxi)

  - pression et température d’huile

  - pression hydraulique

2 - Oxygène

3 - Pressurisation

4 - Voltmètre

5 - Pétrole

  - Le réservoir principal commence à se vidanger jusqu’à 670 litres (niveau de la valve à flotteur) puis reste à ce niveau pendant tout le transfert des bidons (en palier, le niveau de la valve à flotteur est 620 litres).

6 - Pas de lampes rouges

NOTA : Régler la température cabine (voir § 5.2.3). La stabilisation de la température est très lente vu le volume et l’inertie thermique des canalisations. En tenir compte.

# 2.11.  VOL NORMAL ET CROISIERE

## 2.11.1.  Vol normal

- régime maximum continu : 21 500 tr/mn

- quelle que soit l’altitude et pour une mission qui ne réclame pas l’utilisation optimum du carburant, le régime de 18 500 tr/mn réalise un bon compromis. Il permet la réalisation de toutes manœuvres, y compris le vol en formation.

- la lampe rouge de carburant s’allume quand il ne reste plus que 150 litres.

- pour toutes utilisations, consulter les courbes de performances en annexe (planches 61 à 74).

## 2.11.2.  Croisière vent debout

A 2500 pieds : jusqu’à 50 nœuds de vent de face : garder N = 19 500 tr/mn.

Pour les vents de face plus forts, ajouter : 200 tr/mn par 10 nœuds jusqu’à 21 500 tr/mn.

N.B. La consommation kilométrique est la même dans les deux cas suivants :

Vw = 100 nœuds de face - Z = 25 000 pieds - N = 19 500 tr/mn

Vw = 50 nœuds de face - Z = 15 000 pieds - N = 18 500 tr/mn

NOTA : On remarque en vol que la Vi augmente sensiblement au fur et à mesure que les réservoirs se vident. Les courbes en annexe ont été établies pour un poids moyen de 2700 kg (réservoir principal moitié vide).

Vérifications (voir § 2.10) qui doivent être effectuées toutes les 10 minutes.

## 2.11.3.  Comportement de l’avion en vol dérapé

L’attention des équipages est attirée sur une particularité de comportement de l’avion sur action de la gouverne de direction :

Une manœuvre rapide, voire brutale, du palonnier, et de grande amplitude (plein débattement jusqu’à des vitesses de l’ordre de 200 nœuds - 60% au-delà) entraîne à la fois :

- un dérapage instantané,

- un couple à piquer important pouvant conduire à la perte de contrôle.

L’importance de ce phénomène est en rapport direct avec la vitesse indiquée.

Le facteur de charge peut dépasser les limites d’emploi de l’avion (3g négatifs).

La perte d’altitude peut être importante (environ 1000 pieds). Voir Section IV - Cas particuliers, § 4.4. - Voltige.

# 2.12.  DESCENTE ENTREE DANS LE CIRCUIT ET ATTERRISSAGE

Différents types de descente :

## 2.12.1.  Descente rapide par ciel clair

- aérofreins rentrés

- régime : 17 000 tr/mn au-dessus de 15 000 pieds ; plein réduit au-dessous de 15 000 pieds

- vitesse : Mi = 0,75 au-dessus de 15 000 pieds ; Vi = 375 nœuds au-dessous de 15 000 pieds

En atmosphère nuageuse : régime mini 18 500 tr/mn, même vitesse mais aérofreins sortis.

## 2.12.2.  Descente économique

qui donne la distance maximum franchissable :

  - aérofreins rentrés

  - régime : plein réduit

  - Vi = 200 nœuds

### 2.12.3.  Descente percée

- Vi 230 nœuds

- régime 17 500 tr/mn

- aérofreins sortis (consommation 40 litres environ) (départ niveau 200)

### 2.12.4.  Descente GCA avec aérofreins

- Vi 110 - 120 nœuds - régime 17 500 tr/mn

- train, aéro-freins sortis

- volets 40°

- taux moyen de descente 600 pieds minute environ

- Majorer les vitesses de 10 nœuds avec un avion équipé de réservoir de 230 litres lorsque ceux-ci ne sont pas vides.

### 2.12.5.  Avions équipés de réservoirs 230 litres (l’utilisation des aérofreins est déconseillée bidons non vidés)

La vitesse est limitée à :

300 nœuds bidons non vides

350 nœuds bidons vides

NOTA : Il est recommandé avant toute descente de passer à titre préventif sur position dégivrage et de régler la température (voir § 5.2.4).

ATTENTION

Si une formation importante de givre est constatée sur l’avion

1 - adopter les paramètres suivants pour la percée et la finale GCA :

|  | Percée | Palier GCA | Descente GCA |
| --- | --- | --- | --- |
| Régime tr/mn | 18 500 | 19 000 | 19 000 |
| Vitesse indiquée (nœuds) | 250 | 130 à 140 | 120 à 130 |
| Aérofreins | Sortis | Sortis | Sortis |
| Train | Rentré | Sorti | Sorti |
| Volets | Rentrés | Rentrés | Sortis |

2 - n’effectuer une finale GCA que si les conditions météorologiques la rendent indispensable : dans ce cas ne réduire les réacteurs que lorsque l’atterrissage est assuré.

3 - effectuer les changements de régime d’abord sur le réacteur droit, puis sur le gauche.

ATTENTION Atterrissage avec un bidon vide et un bidon plein (122 l ou 230 l) Approche finale à Vi : 120 nœuds Balises à Vi : 110 nœuds

### 2.12.6.  Atterrissage sans volets

La vitesse de présentation est la même que pour une présentation normale.

L’approche est très plate et la précision du point d’impact est mauvaise.

Passer les balises à 105 nœuds. L’utilisation des aérofreins est fortement recommandée car elle permet d’augmenter la pente et d’améliorer la précision de l’impact.

NOTA : Pour un avion en configuration « sans volets » l’atterrissage est déconseillé si le pétrole restant dans chaque réservoir d’aile est supérieur à 100 litres.

# 2.13.  VERIFICATIONS APRES L’ATTERRISSAGE

- S’arrêter après avoir dégagé la piste

- Afficher 10 000 tr/mn sur les deux réacteurs

- Effectuer les actions vitales :

1 - Harnais - Mousqueton débranché

2 - Pressurisation coupée

3 - Boudin dégonflé

(points 1 à 3 : si retour au parking)

4 - Volets rentrés

5 - A.F. rentrés

6 - Compensateur à zéro

7 - R/C coupé - VOR coupé (si retour au parking)

# 2.14.  ARRET DES REACTEURS - VERIFICATIONS AU PARKING

1 - Faire mettre les cales

2 - Régime réacteurs sur 10 000 tr/mn pendant 30 secondes

3 - Contacts vol de nuit coupés

4 - Gyro-compas sur arrêt

5 - Réchauffage anémo sur arrêt

6 - Horizon sur arrêt

7 - Viseur sur arrêt

8 - VHF - T.B. - Balises coupées

9 - Couper robinets carburant du réacteur droit - Quand le régime tombe à 5000 tr/mn, couper le robinet carburant du réacteur gauche.

10 - Contact batterie coupé

11 - Oxygène 100%

12 - Verrière ouverte

ATTENTION Ne jamais mettre le frein de parking en retour

# 2.15.  VERIFICATIONS AVANT DE QUITTER L’AVION

1) Débrancher prises radio et oxygène

2) Vérifier mousqueton débranché

3) Se déboucler (remettre boucle sur position fermée).

# 2.16.  REMISE EN ŒUVRE SUR TERRAIN ETRANGER

Après vol

- Vérifier place AV et AR tous contacts coupés (robinets carburant, commande de puissance en butée arrière).

- Vérifier l’aspect extérieur de l’avion (cellule, trains, pneus, fuites éventuelles, toutes les portes de visite posées et verrouillées).

- Vérifier plein d’huile.

- Vérifier plein hydraulique.

- Vérifier plein d’alcool isopropylique (boîte placée sous capot pointe AV).

- Effectuer plein complet de carburant (TR4 ou TR0) :

Capacités - Petits bidons = 980 l

- Gros bidons = 1190 l

- Effectuer plein d’oxygène (source pression détendue = 140 Hpz mini.).

- Si possible parquer l’avion dans un hangar (ATTENTION : ne pas laisser le frein de parc).

- En cas de campement : bâcher, mettre les éclisses, éventuellement amarrer (ATTENTION : ne jamais se servir du frein de parc).

Avant vol

- Brancher éventuellement le groupe démarrage SGE 28V.

- Si vol solo : place AR vérifiée (éventuellement : parachute + casque + effets + masque dans le sac transport parachute).

Boudin gonflé

Verrière fermée, verrouillée.

- FIN DE LA SECTION II (CHAPITRE II) -